### Hofablauf Typ 710 Werkstoff Edelstahl

| Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- |
|  | in EUR | in EUR |
| Hofablauf aus Edelstahl mit quadratischem Einlaufrand, Typ ino 710-VA aus Werkstoff 1.4301 (V2A), Materialstärke 2 mm, Einlaufrand 250 x 250 mm wahlweise 300 x 300 mm, hohlraumfrei unterfüttert. Inotec Artikel-Nr. I00225 ff bei 250 x 250 mm, oder I00227 ff bei 300 x 300 mm. Technische Daten: Abmessung: 250 x 250 mm (300 x 300 mm) Ablaufhöhe: 240 mm (270 mm) Ablauf waagerecht: DN 100 Abdeckung: - Edelstahl-Maschenrost (V2A) MW 30/10 mm, begehbar, Oberfläche glatt, inkl. Arretierung. - Edelstahl-Längsstabrost (V2A) ohne Randeinfassung, Stababmessung 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung. - Edelstahl-Lochrost (V2A), 4-seitig gekantet, mit tiefgezogenen Löchern dmr. < 8 mm in versetzten Reihen, Oberfläche geschliffen mit Schutzfolie, begehbare Ausführung (geeignet für Barfußbereiche), inkl. Arretierung. - Edelstahlstabrost (V2A) mit Randeinfassung aus Flachmaterial 30/8 mm, lichter Stababstand ca. 18 mm, Oberfläche glasperlgestrahlt, befahrbare Ausführung, inkl. Arretierung. - Edelstahl Plattenabdeckung (V2A) mit seitlichen Einlaufschlitzen, Plattenstärke 10 mm, befahrbar, inkl. Arretierung. Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht auf Betonfundament verlegen mit umlaufenden 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. und an die Rohrleitung anschließen. Herstellernachweis: www.inotec-edelstahl.de |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Zubehör: |  |  |
| Schmutzeimer aus Edelstahl mit großem Auffangvolumen. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. |  |  |
| .. Stück |  |  |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)