### Hofablauf Typ 710 Werkstoff Stahl feuerverzinkt

| Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- |
|  | in EUR | in EUR |
| Hofablauf stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit quadratischem Einlaufrand, Typ ino 710-ZN aus Stahl S235JR – stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 2 mm, Einlaufrand 250 x 250 mm wahlweise 300 x 300 mm, hohlraumfrei unterfüttert. Inotec Artikel-Nr. I00265 ff bei 250 x 250 mm, wahlweise I00267 ff bei 300 x 300 mm Technische Daten: Abmessung: 250 x 250 mm (300 x 300 mm) Ablaufhöhe: 240 mm (270 mm) Ablauf waagerecht: DN 100 Abdeckung: - Maschenrost verzinkt MW 30/10 mm, begehbare Ausführung, Oberfläche glatt, inkl. Arretierung. - Längsstabrost verzinkt ohne Randeinfassung, Stababmessung 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung. - Stabrost verzinkt mit Randeinfassung aus Flachmaterial 30/8 mm, lichter Stababstand ca. 18 mm, befahrbare Ausführung, inkl. Arretierung. - Plattenabdeckung verzinkt mit seitlichen Einlaufschlitzen, Plattenstärke 10 mm, befahrbar, inkl. Arretierung. Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht auf Betonfundament verlegen mit umlaufenden 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. und an die Rohrleitung anschließen. Herstellernachweis: www.inotec-edelstahl.de |  |  |
| Zubehör: |  |  |
| Schmutzeimer aus Edelstahl mit großem Auffangvolumen. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. |  |  |
| .. Stück |  |  |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)