# Schlitzrinne Typ 660 Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1. | Schlitzrinne kompakte Bauart, Typ ino 660 SR-ZN aus Werkstoff Stahl S235JR stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Belastungsklasse C 250, geprüft nach EN 1433, mit einer Schlitzbreite von 18 mm. Baubreite 90 mm, Materialstärke 2 mm, mit verstärktem Einlaufrand t=6 mm, mit tiefer liegenden Aussteifungsstegen. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück. Technische Daten: Schlitzhöhe: 110 mm bis 10 cm Pflasterstärke! Gesamthöhe: 200 mm Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen, bei Belastungsklasse befahrbar bis B125 auf einem 15 cm starken Betonbett mit mindestens 10 cm breiter Seitenstütze aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 (bei Belastungsklasse C250 Betongüte C20/25 Betonbett und umlaufende Seitenstützen 15 bis 20 cm). Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15800 ff. |  |  |
|  | _______ m | ................ | ................ |
| 2. | Steckverbinder pro 2 Meter Rinnenstück für die schnelle Montage ohne Höhenversatz. Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15804 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 3. | Stirnwand für Rinnenanfang und –Ende liefern und montieren Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15808 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| 4. | Ablauf-/Revisionskasten Abmessung ca. 200/228 x 210 mm, aus Werkstoff Stahl S235JR stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Schlitzrinne einseitig bündig, Einlaufschlitz der Rinne durchlaufend. Lieferung mit Revisionsdeckel für bauseitige Platten/Pflasterbefüllung, einschließlich 2 Aushebehaken und eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 100 senkrecht. Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15810 + 445613 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |
| Even-tual | Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 446091 |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)